Software Defined Networking és Openflow

Gulyás András, Németh Felicián, Sonkoly Balázs, BME-TMIT

A Internet fejlődése és növekedése mára kritikus ponthoz ért és egyre nyilvánvalóbb, hogy alapvető reformációra van szükség a fenntarthatóság megőrzése érdekében. Egyre több jel mutat arra, hogy az Internet csomagtovábbítási alrendszere saját súlya alatt roskadozik. Az egyik legnyilvánvalóbb bizonyíték az Internet útvonalválasztóiban levő táblázatok elképesztő méretű növekedése. A növekedés trendje már jó ideje szuperlineáris, vagyis a táblázatok mérete nagyobb ütemben nő, mint ahogy az Internet maga növekszik. Ez tervezési problémára utal és a helyzet mára olyan súlyos, hogy egy csomag továbbításakor egy útválasztónak kb. 450 ezer bejegyzést kell átvizsgálnia. Egyelőre az alacsony harver árak miatt tartható a helyzet, de a jelenlegi architektúra működése hosszú távon igencsak kérdéses.

A jelenlegi Internet skálázhatósággal kapcsolatos hiányosságainak javítására az utóbbi néhány évben igen jelentős kutatások indultak világszerte. A kutatások fajsúlyos része az Internet csomagtovábbítási alrendszerének alapvető átgondolására irányul. Természetesen a csomagtovábbítási alrendszer újratervezésénél a skálázhatósági szempontok mellett jó lenne megoldást találni az Internettel kapcsolatos „klaszikus” megoldatlan csomagtovábbítási problémákra mint a multicast (többesadás), multipath (többutas továbbítás), garantált minőség (QoS) és a vevő adatkorrelációjából adódó kapacitásnyereség (redundancia) kihasználása.

Kutatásaink elsősorban arra a kérdésre keresik a választ, hogy lehet-e hatékony csomagtovábbítási alrendszert létrehozni úgy, hogy a továbbítási táblázatok méretét korlázottuk. Ezen felül szeretnénk megoldási lehetőségeket felvázolni a többesadás és a többutas adás problémájának megoldására. Végül pedig a meglévő hálózati kapacitások jobb kihasználására szeretnénk kihasználni a felhasználók érdeklődési területei között meglévő természetes átfedéseket (redundanciát) és okos hálózati kódolással optimalizálni a hálózat kihasználtságát. Az INFOKOM konferencián a kérdéskörhöz tartozó kísérleti fázisban levő implementációinkat mutatjuk be( https://github.com/nemethf/sigcomm2012 ).